中山大学附属肿瘤医院

合 同 书

（服务类）

合同编号：

项目名称：电梯维护保养服务

合 同 书

使用单位（甲方）中山大学附属肿瘤医院

维保单位（乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

## 第一条  服务范围

甲乙双方约定，由乙方为招标范围中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。

## 第二条  服务期限

本合同服务期限自2024年4月18日起至2027年4月17日止。

## 第三条  服务内容

乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定及招标文件要求完成半月、月、季、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录。

## 第四条  合同价款及结算、付款方式

本合同金额分为维护保养费和电梯维修零部件费用，维护保养费用总价包干，电梯维修零部件费用单价包干，按时结算。具体如下：

（一）维护保养费

维护保养费用金额为          元，大写金额           。其中黄埔院区维护保养费用金额为          元，大写金额           。越秀院区维护保养费用金额为          元，大写金额           。

乙方按合同要求完成维保工作后，甲方两院区每3个月分别支付对应维护保养费，越秀院区每期维保费用金额为XXXXX元，黄埔院区每期维保费用金额为XXXXX元。乙方开具合法合规的发票后，甲方收到发票后30天内支付相应价款，如果乙方有违约金及罚款，甲方将扣减违约金及罚款后再支付。

（二）电梯维修零部件费用

总金额不超10万元的事项甲方可委托给乙方完成，此部分服务随合同有效期截止或累计结算金额达XXXX元时结束，以先到者为准。

乙方按合同要求完成工作后，甲乙双方进行结算，结算金额=实际发生工程量*《附件三：电梯零部件单价最高限价清单报价表（500元以上，不含500元）》中的价格*（1-下浮率）。每半年结算一次，维修完成并经验收合格后，乙方向甲方提交结算书及其他完整有效资料。甲方自接到乙方完整有效资料后30天内审核完毕，双方确认后，乙方根据结算金额开具发票，甲方在收到发票后30天内支付结算金额。

## 第五条  日常维护保养方式

半包维保中更换零部件单价在500元（含500元）以内的，由乙方免费提供，包括易损件、耗材、辅料及本合同规定的项目，但不包括土建工程如电梯井道壁、井道工字钢、井道防水、更换、维修、机房电源等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理或维修等工作。因安全理由，同型号规格的零部件需要一次性批量更换（数量在3件以上含3件，且金额在500元以上不含500元）的材料费用由甲方承担（人工费已含在电梯维保费用中），但均需事先经甲方审核，否则由乙方免费更换。

## 第六条  乙方抢修服务

乙方抢修服务热线电话为：

（一）鉴于甲方的工作性质，本合同规定的所有服务项目条款将不受服务时间限制，即应根据甲方的需要随时提供服务。

（二）接到甲方报修通知后，一般故障乙方须在15分钟内赶到现场处理，电梯困人须在10分钟内赶到现场处理。维保人员到达现场后，一般故障要求2小时内排除，更换主要部件6小时内完成，特殊情况双方协商解决。

## 第七条  履约保证金

为表示乙方履行合同的诚意，乙方在合同签订之日起15天内以转账或银行履约保函方式向甲方递交合同金额5%的履约保证金即        元，用于合同执行中发生乙方违约事项或乙方不能完成合同规定的义务而使甲方蒙受损失时支付给甲方。若履约保证金不足抵扣违约金时，乙方仍应在限期内支付不足的违约金。合同期满且甲方收到乙方提交的退还履约保证金申请之日起20个工作日内，甲方将剩余的履约保证金无息退回给乙方。

## 第八条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：

（1）产品合格证；

（2）使用维护说明书；

（3）电气原理图；

（4）电气敷设图；

（5）安装说明书；

（6）电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7）电梯运行全部记录；

（8）故障及事故记录；

（9）改造、重大维修原始记录；

（10）广州市特种设备使用登记证；

（11）电梯施工自检记录；

（12）上年度的检验报告。

2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3、指派       同志为越秀院区电梯安全管理员，指派       同志为黄埔院区电梯安全管理员，如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。安全员负责电梯以下日常安全管理工作：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案。

5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

6、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

7、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

8、甲方每月度对乙方进行考核，并按考核约定执行（详见附件九：电梯维护保养考核评价表）。

## 第九条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证，并向甲方提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件作为本合同的附件。

2、乙方提供24小时驻场作业服务，甲方提供值班场所。越秀院区常驻人员不得少于3人，确保值班时间至少2人同时在岗；黄埔院区常驻人员不得少于2人，确保值班时间至少2人同时在岗。乙方指定XXXX为班组长，负责两院区现场管理工作。驻场作业人员须具有国家承认的电梯维修专业技术上岗证书，严格遵守甲方单位有关规章制度。维修保养时须出示现场安全警示标志，维修人员要戴安全帽及安全带。

3、中标人应当按照国家市场监督管理总局74号令《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》对电梯进行巡检，形成《每日电梯安全检查记录》，并配合管理部门每周至少组织一次风险隐患排查，形成《每周锅炉安全排查治理报告》。

4、每次保养完毕，乙方应填写“电梯/扶梯维修保养报告书”。如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反甲方的有关制度，甲方应通知乙方。因乙方保养不良造成甲方的电梯故障，乙方应负责免费修复。

5、乙方应按相关政府部门的要求，协助甲方在电梯/扶梯的指定位置张贴有关标识、标志、电梯使用安全守则等,并为本合同所保养的每台电梯建立安全技术档案管理。

6、乙方应在电梯安全检验合格有效期满前3个月，协助甲方向电梯检测机构提出申请，若年检的电梯数量在10台或以上，乙方与检测方协商在周末进行年检工作。

7、乙方应对设备进行年度大检查，配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验（年检等相关费用由甲方负责），并对因此需要整改的项目进行免费整改，同时参与电梯安全管理活动。

8、乙方在保养过程中，发现存在安全隐患需要整改时，需书面通知甲方。

9、建立回访制度 （包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规范实施维护保养等）。

10、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

11、负责购买维保范围所有电梯责任保险。

12、不得以任何形式分包、转包。

13、零配件的供应：（1）服务期内，有关电梯的任何一项备件都应在“先供应后付款”的原则下，确保电梯连续、安全、高质量运行。（2）为确保整机性能和安全，乙方应保证有足够配件库，乙方提供的备品、零配件须与原出厂配置相同，并且得到甲方签字认可后方可使用。

14、乙方应根据国家标准按《垂直电梯保养年度计划表》（详见附件五）《自动扶梯保养年度计划表》（详见附件六入《广州市乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录》（详见附件七）和《广州市自动扶梯、自动人行道日常维护保养记录》（详见附件八）的内容及要求对每台电梯完成每月2次、每15天1次的调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，以保证设备正常运行。

15、在维保合同期内仅产生人工费用而不产生配件费用的维修事项，均包含在维保费用内，不另做结算，如钢丝绳裁短、磅梯、调整停层等工作。

16、应甲方要求，乙方每天将在规定的时间对电梯及机房空调、抽风柜等进行开、关操作，每天定时巡查及协助甲方管理专用电梯工作，每天巡查电梯机房不少于1次，对电梯的运行情况（包括开关梯时间、保养记录、维修记录）做好详细的记录并交甲方存档。

17、应甲方要求，乙方在甲方需要使用专用电梯时，有义务调配专人去协助甲方进行操作及管理。

18、乙方需按时提交月度工作计划，月度工作总结，年底提交年度电梯维护保养情况报告。

19、值班人员每月须向采购人提交500元以下的配件更换清单及500元以上的配件更换清单。

20、乙方应每年完成至少两次电梯安全应急演练，至少两次电梯安全培训。。

21、配合甲方完成每日扶梯开关扶梯工作，越秀院区开关扶梯时间：工作日（07:00-19:00）；黄埔院区开关扶梯时间：工作日（07:00-18:00）。非工作日时间根据医院工作安排开关扶梯。

22、中标人应加强早高峰及节假日期间的应急响应。

23、乙方如出于自身原因需更换驻场维保人员，需向甲方提交书面说明，并获得同意后方可更换。替换人员综合条件（从业资格、工作经验等）需优于或等同于被替换人员，且乙方须承担人员变更带来的一切后果。

## 第十条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同总额20%的违约金。

（三）甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用万分之三的违约金。

（四）甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维修及保养工作的，应当按照相应电梯当月维保费用标准支付违约金。

（五）因甲方电梯管理不善原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方自行承担全部责任。

（六）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照每台电梯每次100元标准支付违约金。

（七）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方应当承担电梯复验费用，并对因此需要整改的项目进行免费整改，且还须按照相应该电梯维保费用总额的10%标准向甲方支付违约金（政府新规及使用管理等原因除外）。

（八）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任，同时，甲方有权没收乙方的履约保证金。

（九）为维护甲方的利益，由于电梯故障停梯，乙方在三日内未能修复，将免收该台电梯一个月的维护保养费；若乙方在七日内未能修复，将免收该台电梯一年的维护保养费，同时乙方必须在甲方限期内完成电梯修复工作，否则甲方可终止合同（电梯主机、控制柜、钢丝绳、随行电缆除外）。

（十）甲方每月对乙方进行考核，并按考核约定执行。

上述乙方的违约金可在电梯维保费用中扣减。

## 第十一条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

## 第十二条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按照下列第 二 种方式解决（任选一种）：

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向广州市越秀区人民法院起诉。

## 第十三条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

## 第十四条  附则

本合同自双方法定代表人或授权代表签字、单位盖章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  陆 份，甲方执  肆  份，乙方执  贰  份。

## 第十五条  附件

附件一：越秀院区电梯设备清单及维保价格

附件二：黄埔院区电梯设备清单及维保价格

附件三：电梯零部件单价最高限价清单报价表（500元以上，不含500元）

附件四：电梯零部件单价最高限价清单报价表（500元以内，含500元）

附件五：垂直电梯保养年度计划表

附件六：自动扶梯保养年度计划表

附件七：广州市乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录

附件八：广州市自动扶梯、自动人行道日常维护保养记录

附件九：电梯维护保养考核评价表

附件十：驻场人员名单

附件十一：采购需求

附件十二：廉洁购销合同

附件十三：第三方合作单位安全管理协议

甲方：                                   乙方：

（盖章）                                 （盖章）

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                      委托代理人（签字）：

年    月    日                           年    月    日

## 附件一：越秀院区电梯设备清单及维保价格

| 序号 | 楼号 | 电梯号 | 注册代码 | 层/站/门 | 使用登记号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼 | 1医用梯 | 3170—440100—189912—0003 | 25/25/25 | 011410149 | 三菱 |
| 2 | 1号楼 | 2医用梯 | 3170—440100—189912—0002 | 25/25/25 | 011410148 | 三菱 |
| 3 | 1号楼 | 3客梯 | 3110—440100—200107—0024 | 25/25/25 | 010113749 | 三菱 |
| 4 | 1号楼 | 4客梯 | 3110—440100—200107—0025 | 26/26/26 | 010113750 | 三菱 |
| 5 | 1号楼 | 5客梯 | 3110—440100—200107—0026 | 26/26/26 | 010113751 | 三菱 |
| 6 | 1号楼 | 6工作梯 | 3110—440100—200107—0027 | 26/26/26 | 010113752 | 三菱 |
| 7 | 1号楼 | 7工作梯 | 3110—440100—200107—0028 | 26/26/26 | 010113753 | 三菱 |
| 8 | 1号楼 | 8工作梯 | 3110—440100—200107—0029 | 25/25/25 | 010113754 | 三菱 |
| 9 | 1号楼 | 9工作梯 | 3110—440100—200107—0030 | 25/25/25 | 010113755 | 三菱 |
| 10 | 1号楼 | 10洁净梯 | 3170—440100—189912—0004 | 25/25/25 | 011410150 | 三菱 |
| 11 | 1号楼 | 11号货梯 | 3110—440104—201608—0005 | 26/26/26 | 010113781 | 三菱 |
| 12 | 1号楼 | 12号货梯 | 3110—440104—201608—0006 | 26/26/26 | 010113756 | 三菱 |
| 13 | 1号楼 | 13号客梯 | 3170—440104—201909—0001 | 23/23/23 | 500112736 | 日立 |
| 14 | 1号楼 | 14号客梯 | 3170—440104—201909—0002 | 23/23/23 | 500112737 | 日立 |
| 15 | 1号楼 | 15号客梯 | 3170—440104—201909—0003 | 23/23/23 | 500112738 | 日立 |
| 16 | 1号楼 | 16号客梯 | 3170—440104—201909—0004 | 23/23/23 | 500112739 | 日立 |
| 17 | 1号楼 | 1F-M1F右(扶梯) | 3500—440100—200111—0015 | / | 010153879 | 三菱 |
| 18 | 1号楼 | 1F-M1F左(扶梯) | 3500—440100—200111—0016 | / | 010153880 | 三菱 |
| 19 | 1号楼 | M1F-2F右(扶梯) | 3500—440100—200111—0017 | / | 010153881 | 三菱 |
| 20 | 1号楼 | M1F-2F左(扶梯) | 3500—440100—200111—0018 | / | 010153882 | 三菱 |
| 21 | 1号楼 | 2F-3F右(扶梯) | 3500—440100—200111—0019 | / | 010153883 | 三菱 |
| 22 | 1号楼 | 2F-3F左(扶梯) | 3500—440100—200111—0020 | / | 010153884 | 三菱 |
| 23 | 1号楼 | 3F-4F左(扶梯) | 3500—440100—200111—0021 | / | 010153885 | 三菱 |
| 24 | 1号楼 | 3F-4F右(扶梯) | 3500—440100—200111—0022 | / | 010153886 | 三菱 |
| 25 | 1号楼 | 4F-5F左(扶梯) | 3500—440100—200111—0023 | / | 010153887 | 三菱 |
| 26 | 1号楼 | 4F-5F右(扶梯) | 3500—440100—200111—0024 | / | 010153888 | 三菱 |
| 27 | 1号楼 | 杂1 | 3400—440100—200112—0009 | 3/2/2 | 010143911 | 南亚 |
| 28 | 1号楼 | 杂2 | 3400—440100—200112—0008 | 3/2/2 | 010143910 | 南亚 |
| 29 | 2号楼 | 1号梯 | 3110—440104—201304—0009 | 24/24/24 | 500050064 | 日立 |
| 30 | 2号楼 | 2号梯 | 3110—440104—201304—0008 | 25/25/25 | 500050065 | 日立 |
| 31 | 2号楼 | 3号梯 | 3110—440104—201304—0007 | 25/25/25 | 500050061 | 日立 |
| 32 | 2号楼 | 4号梯 | 3110—440104—201304—0006 | 24/24/24 | 500050063 | 日立 |
| 33 | 2号楼 | 5号梯 | 3110—440104—201304—0005 | 24/24/24 | 500050062 | 日立 |
| 34 | 2号楼 | 6号梯 | 3110—440104—201304—0004 | 24/24/24 | 500050060 | 日立 |
| 35 | 2号楼 | 7号梯 | 3110—440104—201304—0011 | 25/25/25 | 500050067 | 日立 |
| 36 | 2号楼 | 8号梯 | 3110—440104—201304—0010 | 24/24/24 | 500050058 | 日立 |
| 37 | 2号楼 | 9号梯 | 3110—440104—201304—0012 | 24/24/24 | 500050066 | 日立 |
| 38 | 2号楼 | 10号梯 | 3110—440104—201301—0019 | 25/25/25 | 500050781 | 日立 |
| 39 | 2号楼 | 11号梯 | 3110—440104—201301—0020 | 25/25/25 | 500050786 | 日立 |
| 40 | 2号楼 | 12号梯 | 3130—440104—201211—0003 | 4/2/2 | 500050059 | 日立 |
| 41 | 2号楼 | L1#(扶梯) | 3500—440104—201211—0001 | / | 500050782 | 日立 |
| 42 | 2号楼 | L2#(扶梯) | 3500—440104—201211—0002 | / | 500050783 | 日立 |
| 43 | 2号楼 | L3#(扶梯) | 3500—440104—201211—0003 | / | 500050784 | 日立 |
| 44 | 2号楼 | L4#(扶梯) | 3500—440104—201211—0004 | / | 500050785 | 日立 |
| 45 | 2号楼 | L5#(扶梯) | 3500—440104—201211—0005 | / | 500050776 | 日立 |
| 46 | 2号楼 | L6#(扶梯) | 3500—440104—201211—0006 | / | 500050775 | 日立 |
| 47 | 2号楼 | L7#(扶梯) | 3500—440104—201211—0007 | / | 500050779 | 日立 |
| 48 | 2号楼 | L8#(扶梯) | 3500—440104—201211—0008 | / | 500050777 | 日立 |
| 49 | 2号楼 | L9#(扶梯) | 3500—440104—201211—0009 | / | 500050778 | 日立 |
| 50 | 2号楼 | L10#(扶梯) | 3500—440104—201211—0010 | / | 500050780 | 日立 |
| 51 | 放疗中心 | 1#观光梯 | 3150—440104—200905—5001 | 3/3/3 | 500014494 | 三菱 |
| 52 | 放疗中心 | 2#观光梯 | 3150—440104—200905—5002 | 3/3/3 | 500014495 | 三菱 |
| 53 | 放疗中心 | 3#客梯 | 3170—440104—200905—5001 | 6/6/6 | 500014497 | 三菱 |
| 54 | 放疗中心 | 4#客梯 | 3170—440104—200905—5002 | 6/5/5 | 500014496 | 三菱 |
| 55 | 体检中心 | 通力梯 | 3110—440104—201304—0033 | 4/4/4 | 500049794 | 通力 |
| 56 | 体检中心 | 日立梯 | 3170—440100—200006—0001 | 6/6/6 | 010113401 | 日立 |
| 57 | 体检中心 | 三菱观光梯 | 3150—440104—201204—0001 | 6/6/6 | 500027624 | 三菱 |

## 附件二：黄埔院区电梯设备清单及维保价格

| 序号 | 楼号 | 电梯号 | 注册代码 | 层/站/门 | 使用登记号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号楼 | 1工作梯 | 3170-440112-201812-0002 | 13/13/13 | 500111242 | 日立 |
| 2 | 2号楼 | 2工作梯 | 3170-440112-201903-0001 | 13/13/13 | 500124377 | 日立 |
| 3 | 2号楼 | 3工作梯 | 3170-440112-201903-0002 | 13/13/13 | 500124338 | 日立 |
| 4 | 2号楼 | 4工作梯 | 3170-440112-201903-0003 | 13/13/13 | 500124339 | 日立 |
| 5 | 2号楼 | 5货梯 | 3170-440112-201903-0004 | 13/13/13 | 500124340 | 日立 |
| 6 | 2号楼 | 6货梯 | 3170-440112-201812-0003 | 13/13/13 | 500111243 | 日立 |
| 7 | 2号楼 | 7客梯 | 3110-440112-201812-0026 | 13/13/13 | 500124353 | 日立 |
| 8 | 2号楼 | 8客梯 | 3110-440112-201812-0027 | 13/13/13 | 500124344 | 日立 |
| 9 | 2号楼 | 9医用梯 | 3170-440112-201903-0005 | 13/13/13 | 500111241 | 日立 |
| 10 | 2号楼 | 10医用梯 | 3170-440112-201903-0006 | 13/13/13 | 500111239 | 日立 |
| 11 | 2号楼 | 11客梯 | 3110-440112-201903-0027 | 13/13/13 | 500124343 | 日立 |
| 12 | 2号楼 | 12客梯 | 3110-440112-201903-0028 | 13/13/13 | 500124352 | 日立 |
| 13 | 2号楼 | 13货梯 | 3110-440112-201903-0029 | 13/13/13 | 500124341 | 日立 |
| 14 | 2号楼 | 14货梯 | 3110-440112-201903-0030 | 13/13/13 | 500124354 | 日立 |
| 15 | 1号楼 | 15客梯 | 3110-440112-201810-0050 | 8/8/8 | 500111244 | 日立 |
| 16 | 1号楼 | 16客梯 | 3110-440112-201810-0051 | 8/8/8 | 500111240 | 日立 |
| 17 | 1号楼 | 17洁净梯 | 3130-440112-201810-0004 | 7/7/7 | 500124346 | 日立 |
| 18 | 1号楼 | 18货梯 | 3130-440112-201810-0005 | 8/8/8 | 500124347 | 日立 |
| 19 | 1号楼 | 19工作梯 | 3130-440112-201808-0001 | 8/8/8 | 500124336 | 日立 |
| 20 | 1号楼 | 20工作梯 | 3130-440112-201808-0002 | 8/8/8 | 500124342 | 日立 |
| 21 | 2号楼 | 21传菜梯 | 3130-440112-201808-0003 | 2/2/2 | 500124348 | 日立 |
| 22 | 2号楼 | 22传菜梯 | 3130-440112-201808-0004 | 2/2/2 | 500124349 | 日立 |
| 23 | 2号楼 | 23洁净梯 | 3130-440112-201810-0006 | 2/2/2 | 500124345 | 日立 |
| 24 | 2号楼 | 24污物梯 | 3130-440112-201810-0007 | 2/2/2 | 500124355 | 日立 |
| 25 | 2号楼 | 25核医学科 | 3130-440112-201810-0008 | 2/2/2 | 500124350 | 日立 |
| 26 | 2号楼 | FT1 | 3500-440112-201812-0001 | 30°/5100mm | 500111242 | 日立 |
| 27 | 2号楼 | FT2 | 3500-440112-201812-0002 | 30°/5100mm | 500124377 | 日立 |
| 28 | 2号楼 | FT3 | 3500-440112-201812-0003 | 30°/5000mm | 500124351 | 日立 |
| 29 | 2号楼 | FT4 | 3500-440112-201812-0004 | 30°/5000mm | 500124356 | 日立 |
| 30 | 2号楼 | FT5 | 3500-440112-201812-0005 | 30°/4800mm | 500124357 | 日立 |
| 31 | 2号楼 | FT6 | 3500-440112-201812-0006 | 30°/4800mm | 500124358 | 日立 |
| 32 | 2号楼 | 26杂物梯 | 3400-440112-202110-0001 | 2/2/2 | 500124350 | 日立 |

## 附件三：电梯零部件单价最高限价清单报价表（500元以上，不含500元）

| 序号 | 零部件名称 | 规格/型号 | 单位 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、越秀院区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 曳引轮 | 620×6×12 | 只 |  | / |
| 2 | 外呼主板 | LHH-100 | 块 |  | / |
| 3 | 扶梯主机抱闸 | DHL-120 | 套 |  | / |
| 4 | 驱动板 | KCR-650A | 块 |  | / |
| 5 | P1板 | KCD-701C | 块 |  | / |
| 6 | 消防板 | KCA-760A | 块 |  | / |
| 7 | 驱动板 | KCR-759C | 块 |  | / |
| 8 | 驱动板 | KCN-710A | 块 |  | / |
| 9 | 群控板 | KCA-731A | 块 |  | / |
| 10 | 编码器 | X65AC-10 | 块 |  | / |
| 11 | 门机板 | DOR-121A | 块 |  | / |
| 12 | 驱动板 | KCR-750D | 块 |  | / |
| 13 | 驱动板 | KCN-760A | 块 |  | / |
| 14 | 驱动板 | KCR-749B | 块 |  | / |
| 15 | 大功率模块 | 2MBI200NB | 块 |  | / |
| 16 | 门机板 | DOR-122C | 块 |  | / |
| 17 | P1板 | P203758B000G01 | 块 |  | / |
| 18 | 驱动板 | P20370GB000G01 | 块 |  | / |
| 19 | 门机板 | P231706B000G03 | 块 |  | / |
| 20 | 控制柜主板 | KCC-704B | 块 |  | / |
| 21 | 控制柜主板 | KCR-910A | 块 |  | / |
| 22 | 控制柜主板 | KCA-922B | 块 |  | / |
| 23 | 控制柜主板 | KCD-911A | 块 |  | / |
| 24 | 控制柜主板 | KCR-816B | 块 |  | / |
| 25 | 控制柜主板 | KCR-900B | 块 |  | / |
| 26 | 门机板 | DOR-1241 | 块 |  | / |
| 27 | 门机板 | DOR-1231 | 块 |  | / |
| 28 | 轿内显示板 | LHD-730AG21 | 块 |  | / |
| 29 | 光幕 | 二合一 | 套 |  | / |
| 30 | 三菱门电动机 | SE-JR63M-4 | 个 |  | / |
| 31 | 扶梯梯级 |  | 个 |  | / |
| 32 | 接触器 | SC-N4 | 个 |  | / |
| 33 | 贯流风扇（AC110V） | 直梯用 | 把 |  | / |
| 34 | 主板控制电源 | RMC30a-1 | 件 |  | / |
| 35 | 停电柜蓄电池 | 12V12Ah/20HR | 个 |  | / |
| 36 | 不间断电源 | ZUPSO1-001 | 个 |  | / |
| 37 | 三菱一体化模块 | PM150RSE120 | 块 |  | / |
| 38 | 三菱限速器组件 | DG265K | 件 |  |  |
| 39 | 国产梯外召板 | 直梯用 | 块 |  | / |
| 40 | 日立电路板 | UA2-CSD | 块 |  |  |
| 41 | 日立电路板 | HVF5-VTC | 块 |  |  |
| 42 | 日立电路板 | HVF5-CAPA | 块 |  | / |
| 43 | 日立电路板 | HVF5-IOHA | 块 |  | / |
| 44 | 日立电路板 | HVF5-IOHB | 块 |  | / |
| 45 | 日立电路板 | HVF5-CMU | 块 |  | / |
| 46 | 日立电路板 | HVF5-CPS | 块 |  | / |
| 47 | AVR | RMC50-2 | 个 |  | / |
| 48 | 光电式位置感应器 |  | 个 |  | / |
| 49 | 厅外电子线路板 |  | 块 |  | / |
| 50 | 2D光幕_ |  | 个 |  | / |
| 51 | 开关电源1 | 无机房梯用 | 个 |  | / |
| 52 | A板 | 无机房梯用 | 块 |  | / |
| 53 | 继电器板 | 无机房梯用 | 块 |  | / |
| 54 | 磁接触器 | 无机房梯用 | 个 |  | / |
| 55 | 抱闸电源 | 无机房梯用 | 个 |  | / |
| 56 | 国产梯门电机 | 无机房梯用 | 个 |  | / |
| 57 | 国产旋转编码器 | 无机房梯用 | 个 |  | / |
| 58 | 贯流风扇（AC220V） | 直梯用 | 个 |  | / |
| 59 | 轿内指示器 | 国产直梯用 | 个 |  | / |
| 60 | 停电灯/对讲机电源 | 国产直梯用 | 个 |  | / |
| 61 | 轿厢串行通信板 | 国无机房用 | 块 |  | / |
| 62 | 称重传感器（UAX梯） | 直梯用 | 个 |  | / |
| 63 | 彩色液晶显示器 | 直梯用 | 个 |  | / |
| 64 | 进口梯外召板 | 直梯用 | 块 |  | / |
| 65 | 进口梯厅门挂板 | 进口梯用 | 块 |  | / |
| 66 | 对射光电传感器 | BJ15M-TDT | 个 |  | / |
| 67 | 相位控制继电器 | MWUA | 个 |  | / |
| 68 | 刹车碟 | / | 个 |  | / |
| 69 | 弹簧式扶手带驱动装置 | / | 个 |  | / |
| 70 | 变压器 | / | 个 |  | / |
| 71 | 继电器板装配 | / | 个 |  | / |
| 72 | 盘式制动器 | / | 个 |  | / |
| 73 | 相位检测器板 | / | 个 |  | / |
| 74 | 主机旋转编码器 | 60-8136 P24-L6 | 个 |  | / |
| 75 | 扶手带传动压轮（带齿轮） | / | 个 |  | / |
| 二、黄埔院区 |  |  |  |  |  |
| 76 | 控制板 | C699010048 | 个 |  | / |
| 77 | 并联板 | C699010047 | 个 |  | / |
| 78 | 称量板 | C699010046 | 个 |  | / |
| 79 | 电源板 | B221010238 | 个 |  | / |
| 80 | 功率模块 | B199010028 | 个 |  | / |
| 81 | 主机旋转编码器 | U311000002 | 个 |  | / |
| 82 | 主接触器 | R715252129 | 个 |  | / |
| 83 | 抱闸接触器 | CA09 | 个 |  | / |
| 84 | 轿内通讯板 | S211253459 | 个 |  | / |
| 85 | 轿外通讯板 | S211250800 | 个 |  | / |
| 86 | 轿内通信板 | B399010872 | 个 |  | / |
| 87 | 轿内显示板 | B34550872 | 个 |  | / |
| 88 | 单梯外呼显示屏 |  | 个 |  | / |
| 89 | 双梯外呼显示屏 |  | 个 |  | / |
| 90 | 外呼板 |  | 个 |  | / |
| 91 | 轿厢风扇 | U121000003 | 个 |  | / |
| 92 | 再平层感应器 | E231010094 | 个 |  | / |
| 93 | 门电机 | B699011819 | 个 |  | / |
| 94 | 门机旋转编码器 | U311000002 | 个 |  | / |
| 95 | 门机板 | C699010049 | 个 |  | / |
| 96 | 光幕 | B221010228 | 个 |  | / |
| 97 | 接触器 | 32487417_A | 个 |  | / |
| 98 | 接触器 | U241010063 | 个 |  | / |
| 99 | 电动润滑泵组件 | 13504315_A | 个 |  | / |
| 100 | 光电传感器 | 14500415_A | 个 |  | / |
| 101 | 盘式制动器 | 23507598_C | 个 |  | / |
| 102 | 链轮 | 24501220_A | 个 |  | / |
| 103 | 编码器 | 33726532_A | 个 |  | / |
| 104 | 铝梯级装配 | 21503957_B | 个 |  | / |
| 105 | 弹簧式扶手带驱动装置 | 21504137_B | 个 |  | / |
| 三、双院区 |  |  |  |  |  |
| 106 | 限速器钢丝绳 | 8mm | 米 |  | / |
| 107 | 限速器钢丝绳 | 6mm | 米 |  | / |
| 108 | 限速器钢丝绳 | 10mm | 米 |  | / |
| 109 | 进口Φ12钢丝绳 | 12mm | 米 |  | / |
| 110 | 进口Φ10钢丝绳 | 10mm | 米 |  | / |
| 111 | 国产Φ12钢丝绳 | 12mm | 米 |  | / |
| 112 | 国产Φ10钢丝绳 | 10mm | 米 |  | / |
| 113 | 125%载荷试验 | / | 台 |  |  |

## 附件四：电梯零部件单价最高限价清单报价表（500元以内，含500元）

| 序号 | 零部件名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继电器 | / | 个 | 1 | / |
| 2 | 梳齿板 | / | 块 | 1 | / |
| 3 | 急停开关 | / | 个 | 1 | / |
| 4 | 主机皮带 | / | 条 | 1 | / |
| 5 | 靴衬 | / | 个 | 1 | / |
| 6 | 滑块 | / | 个 | 1 | / |
| 7 | 挂板轮 | / | 个 | 1 | / |
| 8 | 风扇 | / | 个 | 1 | / |
| 9 | 环形灯管 | / | 个 | 1 | / |
| 10 | 警铃 | 6V | 个 | 1 | / |
| 11 | 内外呼按钮 | / | 个 | 1 | / |
| 12 | 安全开关 | / | 个 | 1 | / |
| 13 | 控制线 | / | 米 | 1 | / |
| 14 | 时间继电器 | / | 个 | 1 | / |
| 15 | 接触器 | / | 个 | 1 | / |
| 16 | 缓冲器开关 | / | 个 | 1 | / |
| 17 | 灯管 | / | 支 | 1 | / |
| 18 | 油杯 | / | 个 | 1 | / |
| 19 | 安全触板开关 | / | 个 | 1 | / |
| 20 | 滑块 | / | 块 | 1 | / |
| 21 | 镇流块 | / | 个 | 1 | / |
| 22 | 驱动轮 | / | 个 | 1 | / |
| 23 | 托滚轮 | / | 个 | 1 | / |
| 24 | 梯级轮 | / | 个 | 1 | / |
| 25 | 限位开关 | / | 个 | 1 | / |
| 26 | 外呼按钮板 | / | 块 | 1 | / |
| 27 | 梯级边条 | / | 根 | 1 | / |
| 28 | 黄油 | 5L | 桶 | 1 | / |
| 29 | 平层感应器 | YG-25 | 个 | 1 | / |
| 30 | 蜂鸣器 | AC100V | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 31 | 蜂鸣器 | BZ-17W | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 32 | 光电传感器 | EQ-34-C7 | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 33 | 光电传感器 | BA2MH 8-DDT | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 34 | 光电传感器 | EQ-34-C7 | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 35 | 护壁板支撑板衬边胶 | L=3100 | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 36 | 空气开关 | NV125-SW 3P 80A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 37 | 空气开关 | NV125-SW 3P 100A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 38 | 踏板装配 | 1200型 | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 39 | 梯级装配 | 1200型 | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 40 | 操作开关装配 | / | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 41 | 防静电滚轮 | / | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 42 | 扶梯控制柜风扇 | 扶梯 用 | 把 | 1 | / |
| 43 | 层门钢丝绳组件 | 无机房梯用 | 套 | 1 | / |
| 44 | 三相全桥整流模块 | U644010025 | 个 | 1 |  |
| 45 | 二极管模块 | U241010063 | 个 | 1 |  |
| 46 | 齿轮油 |  | 个 | 1 |  |
| 47 | 曳引轮油封 | B199010015 | 个 | 1 |  |
| 48 | 主机磁钢 | U311000008 | 个 | 1 |  |
| 49 | 继电器 | U282010090 | 个 | 1 |  |
| 50 | 轿顶检修盒 | S211010045 | 个 | 1 |  |
| 51 | 按钮 | S421286103 | 个 | 1 |  |
| 52 | 应急照明灯 | 天花灯 | 个 | 1 |  |
| 53 | 应急电源控制板 | C699010049 | 个 | 1 |  |
| 54 | 轿顶接线板 | S211010493 | 个 | 1 |  |
| 55 | 机房接线板 | 135144 | 个 | 1 |  |
| 56 | 门机皮带 | 33392640 | 个 | 1 |  |
| 57 | 涨紧轮轴承 | B699011481 | 个 | 1 |  |
| 58 | 补偿链导向轮 | R441010006 | 个 | 1 |  |
| 59 | 轿厢侧导靴 | A599000380 | 个 | 1 |  |
| 60 | 对重侧导靴 | A599000380 | 个 | 1 |  |
| 61 | 轿厢侧靴衬 | A599000380 | 个 | 1 |  |
| 62 | 对重侧靴衬 | A599000380 | 个 | 1 |  |
| 63 | 抱闸保护开关 | CA09-MRL | 个 | 1 |  |
| 64 | 油杯 | A812010008 | 个 | 1 |  |
| 65 | 转换按钮 | S421286103 | 个 | 1 |  |
| 66 | 停止按钮 | S421286104 | 个 | 1 |  |
| 67 | 强迫减速保护开关 | U331000001 | 个 | 1 |  |
| 68 | 方向指示按钮 | S421286116 | 个 | 1 |  |
| 69 | 门滑块 | B499000022 | 个 | 1 |  |
| 70 | 厅门锁 | B399010872 | 个 | 1 |  |
| 71 | 门刀 |  | 个 | 1 |  |
| 72 | 绳头弹簧 | A812000009 | 个 | 1 |  |
| 73 | 厅门重锺钢丝绳 |  | 米 | 1 |  |
| 74 | 主门锁保护开关 | B399010872 | 个 | 1 |  |
| 75 | 副门锁保护开关 | B399010872 | 个 | 1 |  |
| 76 | 门挂轮 |  | 个 | 1 |  |
| 77 | 导向轮轴承 |  | 个 | 1 |  |
| 78 | 轿厢对讲机 | U261010005 | 个 | 1 |  |
| 79 | 轿顶、轿底对讲机 | U261010005 | 个 | 1 |  |
| 80 | 缓冲器开关 |  | 个 | 1 |  |
| 81 | 涨紧轮开关 |  | 个 | 1 |  |
| 82 | 限速器开关 |  | 个 | 1 |  |
| 83 | 安全钳开关 |  | 个 | 1 |  |
| 84 | MY4继电器 | 14500109_C | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 85 | 微型断路器 | 13514360_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 86 | 风扇 | 13517413_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 87 | 断路器 | 13529436_C | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 88 | 接触器 | 12506171_D | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 89 | 接触器 | 12506171_E | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 90 | 接触器(FC-O) | 13501854_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 91 | 风扇 | 13509379_C | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 92 | BJIO接口板 | 13509753_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 93 | 按钮开关 | 13514497_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 94 | 选择开关 | 13516709_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 95 | 热过载继电器 | 13526526_B | 米 | 1 | 扶梯用 |
| 96 | 滚轮 | 14500461_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 97 | 蜂鸣器 | 14500744_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 98 | 漏电断路器 | 14504669_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 99 | 限位开关 | 14505502_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 100 | 指示灯 | 14505989_B | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 101 | 驱动机皮带 | 33721370_E | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 102 | 轴承 | 34157162_C | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 103 | 单个继电器通用板装配 | C0012477_D | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 104 | 梳齿板 | 22501786_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 105 | 扶手带链 | 23500153_H | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 106 | LED显示板装配 | 16505656_A_13509318_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 107 | 旋编转换板 | 16532070_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 108 | 扶手带返侧导向件 | 24504419_A | 个 | 1 | 扶梯用 |

## 附件五：垂直电梯保养年度计划表

垂直电梯保养年度计划表

| 序号 | 作业项目 作业周期（月） |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机 房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清洁机房环境并检查门窗，照明等 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 2 | 检查曳引机油量，齿轮啮合，齿面状况 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 3 | 曳引轮、导向轮，电动机转轴部检查，润滑 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 4 | 检查制动器（轴销，柱塞润滑，清洁闸瓦） |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 5 | 机房其它各部件清洁检查（编码器，限速器等） |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 6 | 印板电压及控制屏各档电压检查 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 7 | 检查控制柜电器元件（接触器，继电器触点等） |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 8 | 层高数据写入 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 9 | 检查曳引机、编码器是否有异常响声 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 10 | 记录运行次数 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 11 | 紧固各主回路端子及电源端子 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 12 | 紧固曳引机各安装螺栓 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 层 站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 检查召唤、层显，清洁并调整门板 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 14 | 清扫地坎，更换磨损的层门滑块 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 15 | 检查三角钥匙开关是否正常 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 轿 顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 清扫轿顶 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 17 | 检查轿顶各检修开关是否有效 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 18 | 检查清洁轿顶轮、钢丝绳头等 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 19 | 检查秤量装置，以及停电灯电源 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 20 | 检查轿顶站内各部件状况 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 21 | 紧固轿顶各螺栓 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 22 | 检查导靴，更换磨损的靴衬 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 23 | 检查油杯，油量等 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 24 | 检查限速器钢丝绳端部连接情况 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 井 道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 清洁润滑各层门导轨、滑轮 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 26 | 清洁层门钢丝绳并调整张力 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 27 | 检查强迫关门装置是否有效 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 28 | 检查调整层门联锁机构 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 29 | 清扫上坎架及门板背面 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 30 | 检查对重架、上下对重导靴安装情况并清洁 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 31 | 紧固井道范围内的各种安装螺钉螺栓 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 32 | 检查并调整曳引钢丝绳张紧力 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 序号 | 作业项目 作业周期（月） |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |
| 33 | 检查、调整平层感应器与感应板安装间隙 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 34 | 检查上、下终端开关的安装位置及工作情况 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 35 | 检查井道内电缆是否破损 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 36 | 检查并紧固中间接线盒内接线端子 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 37 | 检查并紧固轿厢及对重导轨的底码，压导板螺栓 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 轿 厢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 检查门的安全装置（安全触板、光幕、光电等） |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 39 | 检查清洁轿内操纵箱，轿内电话，检查安全开关 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 40 | 紧固各种安装螺钉螺栓 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 41 | 检查轿内照明、风扇、停电灯是否工作正常 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 底 坑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 清洁底坑并检查底坑是否渗水、积水 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 43 | 检查底坑各电气开关 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 44 | 检查缓冲距 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 45 | 紧固轿底各安装螺栓 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 46 | 清洁并检查轿厢导靴，更换磨损的靴衬 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 47 | 检查并清洁缓冲器、补偿链、限速器张紧轮、安全钳等 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 48 | 检查随行电缆固定情况，运行是否正常，是否磨损 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 运 行 状 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 检查电梯运行舒适感是否良好 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 50 | 检查电梯平层是否符合平层准确度 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 功 能 检 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | MELD三菱应急停层装置 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 52 | FE消防应急操作，FER消防返回 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 53 | HOS基站停梯控制开关 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 54 | EER-P P波地震感应器 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 中高速电梯项目（根据需要选择） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 检查秤量装置 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 56 | 补偿钢丝绳张力 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 57 | 钢丝绳探伤 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
| 安全检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房范围所有安全标贴 |  |  |  |  |  | 层站安全标贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作结束取走所有短接线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房内松闸扳手（盘） |  |  |  |  |  | 三角钥匙上安全警告牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作结束关闭所有层门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电箱内必要标贴 |  |  |  |  |  | 底坑开关处安全标记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制柜内标贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 曳引钢丝绳上楼层标记 |  |  |  |  |  | 轿顶低压灯及开关插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它功能检查（用户选用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1季度 |  |  |  | 2季度 |  |  |  |  |  |  | 3季度 |  |  |  |  | 4季度 |  |  |  |
| AS司机服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IND独立运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFO-A/CLO-A风扇/照明自关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMB警铃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OLH超载/OLB超载铃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AECC/AECH轿厢/层站到站钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AAN自动报站装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITP内部通话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMS光幕装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SR光电保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECL轿厢应急照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USDS超声波门感应器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MBS多光束门感应器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HDS人体门感应器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARL再平层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADK救生运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零部件更换记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大事项记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 名 |  | 数 量 |  | 原 因 |  |  | 日 期 |  | 更换人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养要事记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注说明： |  |  | - 周期表中“—”表示必须在此规定保养时间内完成。 - 安全检查项目每次必需确保完成，其它功能检查根据电梯功能一个季度一次。 - 对于保养过程中遇到的问题必须及时向有关部门反馈。 - 每次保养工作按本计划执行，并且由维修工填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件六：自动扶梯保养年度计划表

自动扶梯保养年度计划表

| 序号 | 作业项目 作业周期（月） |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部桁架部件保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 清洁除尘 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 2 | 控制屏及上部接线箱 | 检查主回路接触器及接线 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 3 |  | 检查各继电器 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 4 |  | 检查上下行接触器机械联锁 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 5 |  | 紧固控制屏各接线端子 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 6 |  | 检查控制屏内电气元件 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 7 |  | 紧固上部接线箱各端子 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 8 | 上部桁架机房保养 | 检查减速箱油位及渗漏油 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 9 |  | 检查电磁制动器动作间隙 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 10 |  | 紧固曳引装置安装螺栓 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 检查皮带轮平行度 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 检查V型皮带张紧力 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 13 |  | 检查链轮平行度 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 检查驱动链张紧力 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 15 |  | 检查调整自动，手动加油装置 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 16 |  | 手动模式给各链条加油 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 下部桁架部件保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 清洁除尘（REST开关拨到STOP侧） |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 18 | 检查下部链轮台车滚轮和导轨间隙 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 检查下部链轮主轴与转向导轨间隙（J尺寸） |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 检查梯级轴主驱动轮有否磨损 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 21 | 检查曳引链张紧力 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 22 | 清洁梯级滚轮导轨 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 23 | 紧固下部接线箱各接线端子 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 中部桁架部件保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 检查驱动轮、压辊是否老化 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 25 | 检查扶手带张紧程度 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 26 | 检查扶手带驱动链张紧力 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 27 | 检查压辊的压力 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 28 | 检查扶手带驱动轮和扶手带内侧间隙 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 29 | 扶手带驱动主轴轴承座加润滑脂 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外部保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 检查梳齿板，如有损坏应及时更换 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 31 | 检查梳齿板与梯级间隙 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 32 | 检查梯级和围裙板间隙 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 33 | 清洁扶手带 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 34 | 检查钥匙开关动作 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 35 | 检查扶梯照明是否完好 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 序号 | 作业项目 作业周期（月） |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 检查安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 松闸装置 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 37 | 检查超速安全保护开关 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 38 | 检查驱动链断链保护开关 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 39 | 检查紧急停止开关是否工作可靠 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 40 | 检查扶手带入口处保护装置 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 41 | 检查低速保护开关 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 42 | 检查围裙板保护开关 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 43 | 辅助抱闸（用户选用） |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 44 | 梯级保护装置（用户选用） |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 45 | 检查扶手带断带保护开关（用户选用） |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 46 | 检查梳齿板保护开关（用户选用） |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 运行检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 每次保养后通电运行前必须确认梯路无异物，上下往返运行几周无异常后，保养工作方可结束。 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |
| 安全检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用须知的象形图是否完好 |  |  |  |  |  |  | 扶梯与建筑间三角警示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钥匙开关上标贴是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它功能检查（用户选用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1季度 |  |  |  |  | 2季度 |  |  |  |  |  |  |  | 3季度 |  |  |  |  |  |  | 4季度 |  |  |  |  |  |
| 零部件更换记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大事项记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 名 |  |  | 数 量 |  |  | 原 因 |  | 日 期 |  | 更换人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养要事记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注说明： |  |  |  | - 周期表中“—”表示必须在此规定保养时间内完成。 - 安全检查项目每次必需确保完成，其它功能检查根据电梯功能一个季度一次。 - 对于保养过程中遇到的问题必须及时向有关部门反馈。 - 每次保养工作按本计划执行，并且由维修工填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件七：广州市乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录

广州市乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录

使用单位：                                日常维护保养单位（盖章）：

设备注册代码：                            使用登记证号：

产品出厂编号：                            自编号：

保养项目内容及要求

| 序号 | 维保项目（内容） |  | 维保基本要求 |  | 是/否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 |  | 清洁，门窗完好、照明正常 |  |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 |  | 齐全，在指定位置 |  |  |
| 3 | 曳引机 |  | 运行时无异常振动和异常声响 |  |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 |  | 润滑，动作灵活 |  |  |
| 5 | 制动器间隙 |  | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |  |  |
| 6 | 编码器 |  | 清洁，安装固定 |  |  |
| 7 | 限速器各销轴部位 |  | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |  |  |
| 8 | 轿顶 |  | 清洁，防护栏安全可靠 |  |  |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 |  | 工作正常 |  |  |
| 10 | 导靴上油杯 |  | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |  |
| 11 | 对重块及其压板 |  | 对重块无松动，压板紧固 |  |  |
| 12 | 井道照明 |  | 齐全、正常 |  |  |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 |  | 工作正常 |  |  |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 |  | 工作正常 |  |  |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 |  | 工作正常 |  |  |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 |  | 齐全、有效 |  |  |
| 17 | 轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等) |  | 功能有效 |  |  |
| 18 | 轿门门锁电气触点 |  | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  |  |
| 19 | 轿门运行 |  | 开启和关闭工作正常 |  |  |
| 20 | 轿厢平层精度 |  | 符合标准 |  |  |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 |  | 齐全、有效 |  |  |
| 22 | 层门地坎 |  | 清洁 |  |  |
| 23 | 层门自动关门装置 |  | 正常 |  |  |
| 24 | 层门门锁自动复位 |  | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |  |
| 25 | 层门门锁电气触点 |  | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  |  |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 |  | 不小于7mm |  |  |
| 27 | 底坑环境 |  | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |  |  |
| 28 | 底坑急停开关 |  | 工作正常 |  |  |
| 29 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 维护保养人员 |  |  | 使用单位电梯安全管理 人员确认（签字） |  |  |
| 保养日期 |  |  | 确认日期 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

填表说明：经清洁、检查、润滑、调整、更换零部件等保养工作后功能正常的项目，在“是/否”一栏内划“√”；有不正常项目划“×”；无此项划“/”，有数据要求的填写实测数据。

## 附件八：广州市自动扶梯、自动人行道日常维护保养记录

广州市自动扶梯、自动人行道日常维护保养记录

使用单位：                                日常维护保养单位（盖章）：

设备注册代码：                            使用登记证号：

产品出厂编号：                            自编号：

保养项目内容及要求

| 序号 | 维保项目（内容） |  | 维保基本要求 |  | 是/否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 |  | 清洁，接线有效 |  |  |
| 2 | 电子板 |  | 信号功能正常 |  |  |
| 3 | 杂物和垃圾 |  | 清扫，清洁 |  |  |
| 4 | 设备运行状况 |  | 正常，没有异响和抖动 |  |  |
| 5 | 主驱动链 |  | 运转正常 |  |  |
| 6 | 制动器机械装置 |  | 清洁，动作正常 |  |  |
| 7 | 制动检测开关 |  | 工作正常 |  |  |
| 8 | 制动触点 |  | 工作正常 |  |  |
| 9 | 减速机润滑油 |  | 油量适宜，无渗油 |  |  |
| 10 | 电机通风口 |  | 清洁 |  |  |
| 11 | 检修控制装置 |  | 工作正常 |  |  |
| 12 | 自动润滑油罐油位 |  | 油位正常，润滑系统工作正常 |  |  |
| 13 | 梳齿板开关 |  | 工作正常 |  |  |
| 14 | 梳齿板照明 |  | 照明正常 |  |  |
| 15 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 |  | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带合正常 |  |  |
| 16 | 梯级或者踏板下陷开关 |  | 工作正常 |  |  |
| 17 | 梯级链张紧开关 |  | 位置正确，动作正常 |  |  |
| 18 | 梯身上部三角挡板 |  | 有效，无破损 |  |  |
| 19 | 梯级滚轮和梯级导轨 |  | 工作正常 |  |  |
| 20 | 梯级、踏板与围裙板 |  | 任一侧水平间隙符合标准 |  |  |
| 21 | 运行方向显示 |  | 工作正常 |  |  |
| 22 | 扶手带入口处保护开关 |  | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |  |  |
| 23 | 扶手带 |  | 表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦 |  |  |
| 24 | 扶手带运行 |  | 速度正常 |  |  |
| 25 | 扶手护壁板 |  | 牢固可靠 |  |  |
| 26 | 上下出入口处的照明 |  | 工作正常 |  |  |
| 27 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 |  | 牢固可靠 |  |  |
| 28 | 出入口安全警示标志 |  | 齐全，醒目 |  |  |
| 29 | 分离机房、各驱动和转向站 |  | 清洁，无杂物 |  |  |
| 30 | 自动运行功能 |  | 工作正常 |  |  |
| 31 | 急停开关 |  | 工作正常 |  |  |
| 32 | 电梯轿厢液晶显示器 |  | 正常显示 |  |  |
| 33 | 电梯轿厢空调温控器 |  | 工作正常 |  |  |
| 34 | 电梯轿厢空调 |  | 工作正常 |  |  |
| 35 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 维护保养人员 |  |  | 使用单位电梯安全管理 人员确认（签字） |  |  |
| 保养日期 |  |  | 确认日期 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

填表说明：经清洁、检查、润滑、调整、更换零部件等保养工作后功能正常的项目，在“是/否”一栏内划“√”；有不正常项目划“×”；无此项划“/”，有数据要求的填写实测数据。

## 附件九：电梯维护保养考核评价表

## 电梯维护保养考核评分表

考核人：                考核周期：               总分：

| 序号 | 项目 | 考核评分细则 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 未按合同要求配备驻场人员，或驻场人员未按照合同相要求持证上岗 | 每人次扣10分 |  |
|  |  | 乙方未与驻场人员签订劳动合同，并依法缴纳社保（查验缴费凭证） | 每人次扣10分 |  |
|  |  | 驻场项目负责人不具备合同要求一致的工作经验、管理水平、技术能力 | 每人次扣10分 |  |
|  |  | 乙方在未征求甲方同意更换驻场人员 | 每人次扣10分 |  |
| 2 | 制度建设 | 乙方质量管理制度、考核措施不健全、不完善 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 乙方事故应急预案不健全、不完善，未按照合同要求组织应急演练 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 乙方培训制度不健全、不完善，未按照合同要求开展驻场人员培训工作 | 每次扣5分 |  |
| 3 | 维保质量 | 乙方未按合同要求制定维保方案及维保计划 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 乙方未按照国家相关法律法规、合同约定及维保计划完成电梯维保工作 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 未按合同要求完成日管控、周排查任务 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 因维护保养工作质量原因造成电梯故障影响使用，或者造成电梯年检有不合格项 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 因维护保养工作质量原因造成电梯年检不通过 | 每次扣20分 |  |
| 4 | 维修响应 | 接到一般故障通知后，未能于15分钟到达现场处理 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 接到困人故障通知后，未能于10分钟内到达现场处理 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 设备故障未在合同约定的时间内完成（甲方原因，乙方经书面申请并得到甲方批准的延长维修时间项目除外） | 每次扣10分 |  |
| 5 | 维修质量 | 偶有设备返修记录，但未造成影响 | 每次扣2分 |  |
|  |  | 3次以上设备返修记录，未造成不良影响 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 因多次返修或维修质量差对使用造成较大不良影响 | 每次扣10分 |  |
| 6 | 安全措施 | 有安全工作监督机制，（偶有1次）操作不符合安全要求，但无安全隐患 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 安全意识较低，经常有操作不符合安全要求（2次及以上），存在安全隐患 | 每次扣10分 |  |
| 7 | 人员纪律 | 驻场人员未按约定在岗或脱岗，但未造成不良影响 | 每人次扣10分 |  |
|  |  | 因驻场人员未按约定在岗或脱岗，造成较大不良影响 | 每人次扣20分 |  |
|  |  | 驻场人员偶有1次违反相关管理规定，但没有造成影响。 | 每次扣2分 |  |
|  |  | 驻场人员违反相关管理规定导致其行为造成较大不良影响 | 每次扣10分 |  |
| 8 | 档案管理 | 维护保养记录、巡检记录等维保资料不完善，有缺失 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 设备故障原因、维修措施以及处理结果等情况记录不完善，有缺失。 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 不按规定时间提交月度总结或资料不够完善 | 每次扣2分 |  |
| 9 | 客户投诉 | 因着装不整齐、行为不规范、服务态度差等原因引起科室投诉 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 因维修质量差、维修跟进不及时等原因引起科室投诉 | 每次扣10分 |  |
| 10 | 环境秩序 | 机房、值班室环境一般，标识不清晰，制度、证件上墙不全 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 机房、值班室环境脏乱差、物品乱摆乱放，制度、证件未上墙 | 每次扣10分 |  |

说明：满分为100分。甲方每季度对乙方进行考核，考核分数在80分（含）及以上为合格，考核分数低于80分的为不合格，将扣减10%当月维保费用。乙方被考评不合格需按照甲方要求进行整改，并提供书面分析报告及整改措施。若乙方在1年内累计3次季度考核评分低于80分，或1年内累计2次季度考核评分低于70分，或1年内累计1次季度考核评分低于60分，甲方有权终止合同，并没收履约保证金，相关损失由乙方自行承担，乙方还需配合甲方完成相关交接手续。

## 附件十：驻场人员名单

（根据响应文件提供）

## 附件十一：采购需求

（附采购需求）

## 附件十二：廉洁购销合同

廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：

乙方（企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及合同约定购销货物（药品、设备、物资）、服务和工程等。

二、甲方应当严格执行合同验收、入库等管理制度，对采购合同清单及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为企业代表洽谈业务。企业代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、平台科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为双方合同的重要组成部分，与合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                    法定代表人（负责人）：

经办人签名：                             经办人签名：

年   月   日                     2022年   月  日

## 附件十三：第三方合作单位安全管理协议

第三方合作单位安全管理协议

发包方(甲方):中山大学附属肿瘤医院

承包方(乙方):

一、协议内容:

1、为维护甲乙双方的合法权益，明确双方的安全管理职责、权利和义务，确保合作过程中的安全与文明管理，保持良好的服务秩序和服务场所的环境卫生安全，经甲乙双方平等协商，签订本协议。

2、本协议依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律要求制定。

3、本协议作为外包合同的附件，与主合同具有相同的法律效力，与主合同同时生效，同时终止。

二、甲乙双方履行的安全管理职责:

1、甲方职责:

1.1配合乙方对其服务人员进行安全教育培训和相关危险情况的说明。

1.2甲方有权随时对乙方工作人员进行经常性的监督检查并责令整改，有权制止违章违规违法作业及一切不安全行为。

1.3甲方在安全教育、安全管理工作上给予乙方提供方便，对乙方的安全工作统一协调管理。

1.4对有危险性的生产区域和工程项目作业，如可能引发火灾、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤害等容易引起人员伤害和设备事故的作业场所及大型吊装作业，甲方应对乙方进行专门的技术交底，要求乙方对施工项目的风险进行控制，制定应急处置措施。

2、乙方职责:

2.1乙方负有管理其成员严格遵守本协议的责任。

2.2乙方在甲方现场工作期间，必须严格遵守甲方的安全生产管理的各项规章制度，严禁违章指挥、违章作业等不安全行为。

2.3乙方开始提供服务前要对工作环境、安全设施等安全情况进行检查，符合安全要求，乙方要对其工作人员进行全面的安全技术交底、安全教育培训和相关危险情况的说明，否则不得提供服务。

2.4乙方工作人员有既定的工作区域，严禁擅自进入非工作区域。

2.5乙方工作人员在服务范围内严禁擅自私拉乱接临时电源、气源、水源，若工作需要，由甲方人员负责办理，否则，造成的后果由乙方自行承担。

2.6 乙方施工人员应在施工区域内活动，严禁进入非施工区域，严禁任意乱动与施工无关的设备和设施;严禁乱动现场任何安全消防设施:对于集中施工和有污染的项目。乙方应在施工区域设置明显标志并做好封闭措施。

2.7 乙方施工人员进入甲方施工现场，必须正确佩戴合格的安全帽，高空作业必须扎合格的安全带，着装应符合安规要求和佩戴相应的劳动防护用品。

2.8乙方进入生产现场施工前，应制定施工负责人并在现场设专职安全员，全面负责现场的安全、文明服务/施工，做好安全检查、监督工作，并接受甲方安全等有关部门人员的指导、监督、检查与考核。

2.9乙方在施工工程中如需动火作业，乙方应根据动火情况向甲方提出申请，办理动火作业证，经确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。

2.10乙方应自觉接受甲方的安全监督和指导，对甲方的意见应及时落实，发生人身事故或设计生产运行的不安全情况必须立即报告甲方。

2.11乙方严禁将承包项目层层转包。

三、甲乙双方事故责任划分及处置:

1、甲(乙)方原因造成乙(甲)方人身伤亡、设备事故、经济损失等，由甲乙双方联合调查处理，根据调查结果承担相应责任。

1.1、由于甲方原因造成的人身事故、设备事故、经济损失等，按照国家有关规定办理。

1.2、由于乙方原因造成其他外单位人员人身事故、设备事故、经济损失等，甲方不承担任何责任。

2、由于甲、乙以外的第三方原因造成乙方人身、设备事故、经济损失等，甲方不承担责任。

3、乙方保证派遣身体健康的工作人员，严格执行有关安全规定，切实采取并对所派遣的所有工作人员的安全负全面责任，工作过程中因乙方原因造成的各种人身伤害、财产损失均由乙方承担，甲方不负任何责任。如乙方部履行本协议给甲方或任何第三方造成人身伤亡、财产损失等全部由乙方负责赔偿。

五、甲方对乙方安全教育管理、违章罚款等费用按照甲方有关规定执行。

六、本协议双方签字或盖章后生效。

甲方(公章): 中山大学附属肿瘤医院    乙方(公章):

签字:                               签字:

日期:                               日期: