各位供应商：

中山大学肿瘤防治中心因工作需要，现对高频喷射麻醉系统采购项目进行市场调研，欢迎具有合法合格资质的供应商积极报名（注：本次市场调研不是采购邀请函，也不是中标资格遴选。项目负责人会根据报名情况，组织后续的论证、调研）。项目内容如下：

一、项目名称：中山大学肿瘤防治中心高频喷射麻醉系统采购项目

二、项目需求：采购人拟采购1台高频喷射麻醉系统，用于无痛内镜诊疗和呼吸内镜手术的高效供氧。技术参数和配置如下：

1.气源：标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源；

2.配备电子流量计；

3.配备双麻醉罐位；

4.配备呼吸回路

5.配备呼吸机：提供气动电控呼吸机，提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS模式。

6.具备数字和波形监测：

6.1可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测、BIS（BISx4）监测、NMT监测；

6.2同屏幕≥5通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形等）

6.3 潮气量监测范围：0-3000ml

6.4 分钟通气量监测范围：0-100L/min

三、项目预算：120万元

四、供应商资格

1.供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

2.供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

五、报名须知

1.报名时间：自公告发布之日起3个工作日内。

2.报名资料提交：本项目需提交电子版资料，将加盖公章的报名资料扫描件，发送至wuyou@sysucc.org.cn，邮件命名：中山大学肿瘤防治中心内镜科高频喷射麻醉系统采购项目采购项目报名资料。

3.报名资料及要求（加盖公司鲜章）：

1）生产厂商资质（营业执照、医疗器械生产许可）

2）代理商资质（营业执照、医疗器械经营许可）

3）厂家的代理授权（代理商提供）

4）产品资料（医疗器械注册证、配置清单、技术参数、彩页、说明书）

六、联系方式

联系人：吴老师

联系电话：020-87343699

中山大学肿瘤防治中心

总务处设备科