临床技能培训中心CPR模型参数

模型参数

（一）全身CPR模型

1.模拟人具有真实的解剖结构和真实的按压手感，全身模型，配有服装。

2.可以跟据国际复苏联盟（ILCOR）指南使用以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 压额提颌，推下颚。

3.可进行通气，包括：口对口，口对鼻，面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM）

4.模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况，在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据

5.可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮

6.模型各项参数及反馈的指标分数符合AHA指南

7.模型可通过手动达到感知双侧颈动脉搏动

8.有不同的胸部硬度：模拟人的胸部硬度要求有至少3种选择，可以方便地进行胸部硬度的更换，以模拟不同强壮程度的病人

9. 模型有传感器，可测量按压深度、按压间隙、按压频率、回弹是否充足；可反馈通气量及通气频率；可反馈手放置位置的正误；可以测量并给与0~100分的评分。

10.可使用手机或平板电脑免费下载APP连接模型，精准反馈心肺复苏的按压深度、回弹、速率及通气数据

11. 模型按照美国心脏协会（AHA）或欧洲复苏委员会（ERC）指南标准开发，该评分标准基于临床证据，或复苏和教育专家的共识。需要提供AHA或ERC开具的证明文件。

12、可通过监护仪软件显示各种监护波形和参数，可模拟连接监护导线后出现相应监护参数。

13、监护仪软件可显示以下波形：心电图、CO2、SpO2、动脉血压。

14、监护仪软件能监测并显示以下参数：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、CO2。

（二）半身CPR模型

- 模型符合美国心脏协会（AHA）和欧洲复苏委员会（ERC）最新心肺复苏操作指南。

- 正常成人躯干模型，具备逼真的面部特征，配备有服装。

- 胸部解剖标志准确，可用于确定正确手部位置。

- 可进行胸部按压操作，至少可满足50万次正常按压。

- 气道呈自然阻塞状态，颈部处于非仰伸状态时气道关闭。

- 可通过操作压额提颏手法和托下颌手法打开气道。

- 鼻腔气道通畅。

- 可进行口对口，口对鼻、面罩（随身面罩和球囊面罩）对口鼻通气。

- 通气时可看到胸廓起伏。

- 可满足至少10万次通气操作。

- 具备可更换的气道过滤器，可过滤细菌和病毒等，使用过程更卫生，延长肺袋的使用次数。

- 模型面皮可拆卸更换，可打开胸皮快速更换气道，无需借助工具。

- 单个模型轻便易携带，多个模型可堆叠收纳和运输，节省空间。

- 配有轮式运输箱方便外出培训携带。

- 具备感应器，可与平板或手机等设备无线连接，对CPR操作进行评估和实时反馈。

二、APP参数需求

- App免费下载使用，通过无线与模型连接，可同时连接至少6台模型

- App内提供导师和学员两种用户角色供选择使用

- 导师角色可提供心肺复苏术、心肺复苏比赛、AED培训器等模式。

- 心肺复苏术模式下可显示学员的实时反馈界面。操作结束可显示学员的总结性反馈结果，并可查看详细报告。

3.1 实时反馈包括：按压深度、速度、回弹是否充分，按压中断时间、按压频率、按压手部位置是否正确，通气量。

3.2 总结性反馈报告包括：显示训练环节总分，环节时间，提供改进建议，显示总按压分数，按压次数，平均按压深度，正确按压百分比，正确回弹百分比，平均频率，可显示总通气分数，总通气次数，通气良好次数，显示平均按压通气循环。提供CCF值，环节时间，按压时间，中断时间，最久暂停时间。